ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ

по содержанию общего имущества многоквартирного дома за 2015 г.

по адресу ул. Шишкина,5

1. Устранение неисправностей в системах  холодного, горячего водоснабжения и канализации - устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; осмотр, очистка регулирующих кранов вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры; набивка сальников, смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров и др. – немедленно.

2. Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения - регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках и др. – май-сентябрь 2015 г.

3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств - смена перегоревших электроламп и выключателей – по мере необходимости, мелкий ремонт электропроводки без замены, тех. обслуживание электрощитов – ноябрь 2015 г.

4. Прочистка канализационных труб (лежака и выпуска до 1-го колодца)  - март, сентябрь 2015 г.

5. Проверка исправности канализационных вытяжек и их прочистка - по мере необходимости.

6. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах и их прочистка ,  проверка дымовых каналов – март-апрель 2015 г; декабрь 2015 г.

7. Уборка мусора, прочистка защитных решеток  водоприемных устройств на кровле–июнь 2015 г.

8. Уборка снега и наледи с кровли – январь-март 2015 г..

9. Работы, осуществляемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне-летний период:

консервация системы центрального отопления – май-сентябрь 2015 г.

10. Работы, осуществляемые при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

а) ревизия запорной арматуры холодного и горячего водоснабжения, отопления –август 2015 г.

б) ремонт теплоизоляции на трубопроводах – по мере необходимости.

11.Работы по содержанию придомовой территории:

а) в зимний период:

- уборка снега  - ежедневно в дни снегопада;

- посыпка территорий противогололедными материалами - 1 раз в день в дни гололеда;

- вывоз ТБО и уборка контейнерных площадок - ежедневно;

б) в теплый период:

- подметание территории - 3 раза в неделю;

- очистка урн от мусора - 1 раза в день;

- уборка газонов - 1 раз в месяц; выкашивание газонов – июль, август 2015 г.;

- вывоз ТБО и уборка контейнерных площадок - ежедневно.

12. Уборка вспомогательных помещений, подвалов и чердаков –по согласованию с советом дома.

13. Дератизация подвалов – 1 раз в месяц,  дезинфекция - по заявкам собственников помещений.

14. Аварийное обслуживание жилого фонда – круглосуточно.

15. Обслуживание систем внутридомового газового оборудования – 1 раз в 3 года октябрь 2013г.