ПЛАН РАБОТ

по содержанию общего имущества многоквартирного дома за 2014г.

по адресу ул. Судозаводская,31

1. Устранение неисправностей в системах  холодного, горячего водоснабжения и канализации - устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; осмотр, очистка регулирующих кранов вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры; набивка сальников, смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров и др. – немедленно.

2. Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения - регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках и др. – при подготовке к отопительному сезону.

3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств - смена перегоревших электроламп и выключателей – по мере необходимости, мелкий ремонт электропроводки без замены, тех. обслуживание электрощитов.

4. Прочистка канализационных труб (лежака и выпуска до 1-го колодца)  - 2 раза в год.

5. Проверка исправности канализационных вытяжек и их прочистка - по мере необходимости.

6. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах и их прочистка  - 1 раз в год.

7. Уборка мусора, прочистка защитных решеток  водоприемных устройств на кровле –1 раз в год.

8. Уборка снега и наледи с кровли – 2 раза в год.

9. Работы, осуществляемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне-летний период:

консервация системы центрального отопления – 1 раз в год;

10. Работы, осуществляемые при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

а) ревизия запорной арматуры холодного и горячего водоснабжения, отопления – по мере необходимости.

б) ремонт теплоизоляции на трубопроводах – по мере необходимости.

11.Работы по содержанию придомовой территории:

а) в зимний период:

- уборка снега - ежедневно в дни снегопада;

- посыпка территорий противогололедными материалами - 1 раз в день в дни гололеда;

- вывоз ТБО и уборка контейнерных площадок - ежедневно;

б) в теплый период:

- подметание территории - 3 раза в неделю;

- очистка урн от мусора - 1 раза в день;

- уборка газонов - 1 раз в месяц; выкашивание газонов – 2 раза за период;

- вывоз ТБО и уборка контейнерных площадок - ежедневно.

12. Работы по содержанию лестничных клеток:

а) влажное подметание лестничных площадок и маршей:

- влажное подметание площадок и маршей нижних двух этажей - через день;

- влажное подметание лестниц и площадок выше 2-го этажа – 1 раз в неделю;

б) мытье лестничных маршей и площадок  - 1 раз в 10 дней;

в) мытье окон, протирка стен, дверей, плафонов, подоконников, отопительных приборов на лестничной площадке – 1 раз в год.

13. Уборка вспомогательных помещений, подвалов и чердаков  1 раз в год.

14. Дератизация подвалов – 1 раз в месяц,  дезинфекция - по заявкам собственников помещений.

15. Аварийное обслуживание жилого фонда – круглосуточно.

16. Обслуживание систем внутридомового газового оборудования – 1 раз в 3 года август 2012 г.

ПЛАН РАБОТ

по содержанию общего имущества многоквартирного дома за 2014г.

по адресу ул. Водников,65

1. Устранение неисправностей в системах  холодного, горячего водоснабжения и канализации - устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; осмотр, очистка регулирующих кранов вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры; набивка сальников, смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров и др. – немедленно.

2. Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения - регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках и др. – при подготовке к отопительному сезону.

3. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств - смена перегоревших электроламп и выключателей – по мере необходимости, мелкий ремонт электропроводки без замены, тех. обслуживание электрощитов.

4. Прочистка канализационных труб (лежака и выпуска до 1-го колодца)  - 2 раза в год.

5. Проверка исправности канализационных вытяжек и их прочистка - по мере необходимости.

6. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах и их прочистка  - 1 раз в год.

7. Уборка мусора, прочистка защитных решеток  водоприемных устройств на кровле –1 раз в год.

8. Уборка снега и наледи с кровли – 2 раза в год.

9. Работы, осуществляемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне-летний период:

консервация системы центрального отопления – 1 раз в год;

10. Работы, осуществляемые при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

а) ревизия запорной арматуры холодного и горячего водоснабжения, отопления – по мере необходимости.

б) ремонт теплоизоляции на трубопроводах – по мере необходимости.

11.Работы по содержанию придомовой территории:

а) в зимний период:

- уборка снега - ежедневно в дни снегопада;

- посыпка территорий противогололедными материалами - 1 раз в день в дни гололеда;

- вывоз ТБО и уборка контейнерных площадок - ежедневно;

б) в теплый период:

- подметание территории - 3 раза в неделю;

- очистка урн от мусора - 1 раза в день;

- уборка газонов - 1 раз в месяц; выкашивание газонов – 2 раза за период;

- вывоз ТБО и уборка контейнерных площадок - ежедневно.

12. Работы по содержанию лестничных клеток:

а) влажное подметание лестничных площадок и маршей:

- влажное подметание площадок и маршей нижних двух этажей - через день;

- влажное подметание лестниц и площадок выше 2-го этажа – 1 раз в неделю;

б) мытье лестничных маршей и площадок  - 1 раз в 10 дней;

в) мытье окон, протирка стен, дверей, плафонов, подоконников, отопительных приборов на лестничной площадке – 1 раз в год.

13. Уборка вспомогательных помещений, подвалов и чердаков  1 раз в год.

14. Дератизация подвалов – 1 раз в месяц,  дезинфекция - по заявкам собственников помещений.

15. Аварийное обслуживание жилого фонда – круглосуточно.

16. Обслуживание систем внутридомового газового оборудования – 1 раз в 3 года август 2012 г.